SHARP MZ-800 Unicard demo disk

Ukázkový disk obsahuje vzorovou konfiguraci a několik Sharp programů pro seznámení s Unikartou. Základním programem pro ovládání Unikarty je Unicard manažer. Ten se spouští automaticky. Z něj můžete pouštět MZF, mapovat disketové jednotky, Quick Disk, RAM disk apod. Start manažeru je zajištěn několika způsoby:

- Pokud existuje /unicard/ramdisc.cfg a ukazuje na /MZR/ramdisc.mzr, ve kterém je loader.

- Pokud je obsah RAM disku nebootovací (např. /MZR/rambas.mzr), Unikarta ho po resetu na chvíli nahradí za loader do té doby, než ho SHARP natáhne a pak vrátí zpět požadovaný obsah.  SHARP MZ tak tak nabootouje automaticky z podvrženého loaderu nebo je možné přes Reset+M skočit do monitoru a přes příkaz EB spustit loader integrovaný ve firmwaru (Toto nejde, pokud je RAM disk označen jako bootovací, ale má CHECK SUM ERROR, např. po spuštění BASICu s bootovacím RAM diskem namapovaným. V takovém případě je nutné přehrát příslušný MZR soubor z originálu.)

- Pokud existuje /unicard/qd.cfg ukazující na /MZQ/mzfloader.mzq, ve kterém je loader.

- Pokud existuje předchozí soubor, ale je namapovaný RAM disk s vadným obsahem, je možné spuštění Quick Disku vynutit přes Reset+Q nebo Reset+M a zadání příkazu QL a následným dvojím CR.

Obsah SD karty

/ (root)

unicard.app

- poslední verze Unicard Mk3b firmware pro SHARP MZ-800

- zajistí automatické přeprogramováníí firmware Unikarty při prvním spuštění

- po naprogramování jej můžete z SD karty klidně smazat nebo nechat, je to jedno, firmware Unikarty se přeprogramuje jen jednou

Unicard_MZ-800_SD-sample.rtf

- tento návod, můžete ho z SD karty odstranit, Unikarta ho nevyužije

/unicard 		; konfigurace Unikarty

emm.cfg

- obsahuje cestu na namapované zařízení EMM: (EMM RAMdisk, default /MZR/EMM1.mze)

fd0.cfg, fd1.cfg, fd2.cfg a fd3.cfg

- obsahuje cestu na aktuálně namapovaný floppy disk A:, B:, C: a D:

mgr800.mzf

- Unicard Manager - program umožňující spouštět MZF a konfigurovat mapování periferií

mouse.cfg

- přítomnost souboru zapíná emulaci PS/2 myši na port 71h

- normálně programy s podporou myši používají zabudovaný JoyPort na F1h, ten by se ale s Unikartou překrýval, takže je potřeba použít upravené programy, např. Lemmings z adresáře /DSK

mzfloader.cfg

- ukazuje na umístění unicard manažer (standardně „/unicard/mgr800.mzf“)

- slouží pro integrovaný SRAM disk nebo loadery uložené v QD: mzfloader.mzq nebo RAM: ramdisc.mzr, aby se vědělo, kde manažer najít

network.cfg

- umožňuje nastavit MAC adresu, IP adresu, masku a gateway pro integrovaný Web nebo FTP server
default IP: 192.168.1.111
default MASK: 255.255.255.0
default GW: 192.168.1.1

- obsahuje také uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k integrovanému FTP serveru
default user: unicard
default pass: unic1234

qd.cfg

- ukazuje na aktuálně namapovaný obraz QD: (defaultně loader v MZQ/mzfloader.mzq)

- pokud soubor neexistuje, zařízení QD: se neemuluje

ramdisc.cfg

- ukazuje na aktuálně namapovaný RAM: disk (defaultně loader v MZR/ramdisc.mzr)

unicard.cfg

- konfigurace daších parametrů Unikarty

- všechny klíče musí být v některé ze sekcí [MZ], [MZ700], [MZ800], [MZ1500]

- QD_CHANGE=číslo … počet sekund na automatickou výměnu QD disku _A, _B, _C, …

- UART=číslo … nastavuje rychlost UART v Bd

- VGA=rozlišení … nastavuje výstupní rozlišení a frekvenci, podívejte se do složky SYNCVGA

- border=číslo … nastavuje barvu borderu, 24 je transparentní (ovládaný MZ)

- borderLine=číslo… nastavuje barvu tenké linky okolo obrazovky, 24 je transparentní (stejná jako MZ border), užitečné pro synchronizaci některých monitorů

/unicard/_not_used/ushelldisabled.cfg

- zakazuje UniUSARTShell na USB portu a zpřístupňuje tak USB pro sériovou komunikaci na emulované sériové kartě

- pokud soubor přesunete o adresář výše do složky /unicard, nebude na USB portu přístupný UniUSARTShell pro příkazy a přenos souborů, ale emulace sériové karty MZ-1E24 (RS2:), port RS1: je vždy namapovaný na fyzický sériový port (DSUB-9 konektor na panelu Unikarty)

POZOR! Pokud do složky /unicard dáte soubory ramdisc.dat nebo mzfloader.mzq, budou tyto namapovány „natvrdo“ do RAM: nebo QD: bez ohledu na další konfigurační soubory a nastavení v Unicard manažeru.

/MZF (programy pro snadné spuštění přímo z Unicard manažeru nebo načítání v Unicard BASIC)

AUTO RUN.mzf

- AUTO RUN soubor pro BASIC_5Z009_for_unicard.mzf

- automaticky se spustí po spuštění a udělá DIR „SD:“

- nelze spustit z manažeru, jedná se o program v BASICu

BASIC_1Z-06A.mzf

- obvyklý SHARP MZ-800 BASIC s podporou QD: a RAM: disků

- před spuštěním doporučuji do QD: dát /MZQ/qdtestbas.mzq a do RAM: /MZR/rambas.mzr

BASIC_5Z009_for_unicard.mzf

- BASIC s podporou Unikarty (zařízení SD:), podpora QD: byla odstraněna

- rozšířené příkazy jsou INIT, DIR, SAVE, LOAD pro zařízení SD:

  - INIT „složka“ pro přepnutí aktuálního adresáře

  - DIR „SD:“ pro výpis adresáře, pro delší adresáře je potřeba příkaz opakovat

- důležité příkazy jsou šikovně nadefinovány na F4 a F5

- před spouštěním je doporučeno do RAM: dát /MZR/rambas.mzr

OPENING DATA.mzf 
OPENING 800.mzf

- BASIC demo, spouští ze z BASIC_Unicard, nejde spustit z Unicard manažeru

- po spuštění OPENING 800 si sám načte OPENING DATA

- zadejte INIT „/MZF“ a DIR „SD:“, tím zvolíte adresář /MZF jako default a vypíšete obsah

- zadejte RUN „OPENING 800“

  - TIP: najeďte na začátek řádku BTX „OPENING 800“ a stiskněte F1

MZTSTRS1.BAS.mzf
MZTSTRS2.BAS.mzf

- jednoduchý testovací program pro RS-232c napsaný v BASICu (RS1: a RS2:)

- používá standardní BASIC příkazy pro práci s emulovanou kartou MZ-1E24

- spouští ze z BASIC_Unicard, nejde spustit přímo z Unicard manažeru

TELNET.BAS.mzf

- jednoduchý TELNET program napsaný v BASICu

- spouští ze z BASIC_Unicard, nejde spustit z Unicard manažeru

Hu-Basic V2.0a.mzt

- Hu-BASIC 2.0A pro MZ-700

- umí pracovat s EMM: diskem (požijte příkaz FILES “EMM:”)

Flappy.mzf
Galao.mzf
Zexas.mzf

- známé SHARP hry, můžete je spustit z Unicard manažeru

- pozn. ZEXAS potřebuje SW4 nahoře (režim MZ-700)

Fxs4.mzf

- hudební demo, můžete je spustit z Unicard manažeru

mzmessexe.mzf

- MZ messenger chat client, vyžaduje funkční TCP/IP a server, který nemusí vždy běžet

- pokud server neběží napište na martin@8bity.cz

- ve složce /PC najde Windows verzi chat clienta (vyžaduje .NET Framework)

Y2K.mzf

- jednoduchá, ale technicky zajímavá hra z MZ-700, která pomocí různých znaků v každém mikrořádku vytváří jemnou grafiku i na znakovém režimu MZ-700. Vyžaduje Japonský znakový generátor, proto potvrzení spuštění nedělejte přes „Y“, ale přes „J“

madonna2.mzf

- video demo, vyžaduje v RAM disku obsah /MZR/madonna2.mzr

Rdtest23.mzf

- test RAM disku pro MZ-800

- POZOR! Zničí obsah RAM disku.

Sharp_Test.mzf

- testovací program pro MZ-800

/MZQ 			; obrazy Quick Disk disket

mzfloader.mzq

- obsahuje loader pro spuštění Unicard manažeru

- obsahuje BASIC MZ-800 demo program

- pokud je namapovaný v QD, stačí Reset nebo Reset+Q pro spuštění manažeru

qdtestbas.mzq

- prázdný QD: disk s jednoduchým AUTO RUN pro BASIC MZ-1Z016A

/MZR			; obrazy RAM disků

EMM1.mze

- obraz EMM: disku 640 kB, funguje např. s HU-BASIC

ramdisc.mzr

- obraz RAM: disku, který obsahuje loader pro Unicard manažer, spuštění BASIC ho zničí

rambas.mzr

- ukázkový RAM: disk pro BASIC MZ-1Z016A

- při spuštění BASICu zůstává obsah zachován, je možno na něm mazat a ukládat soubory z BASIC

madonna2.mzr

- obsah RAM: disku pro demo /MZF/madonna2.mzf

/DSK			; obrazy floppy disket

BASIC_2Z046_with_DEMO.DSK

- obsahuje disketový BASIC s demo programem

- DEMO spustíte pomocí RUN“OPENING 800“ (po startu stačí o 2 řádky nad kurzorem přepsat BTX na RUN a dát CR

CPM_LEMMINGS_UNICARD.dsk

- hra Lemmings upravená pro podporu PS/2 myši v Unicard

- vyžaduje v adresáři /unicard/ přítomný soubor mouse.cfg

CPMv41 Prg CPM.dsk

- bootovací disketa CP/M s programem UNIUTIL pro práci s Unikartou

- doporučuji namapovat jako A:

Martin144.dsk

- datová disketa 1,44 MB se zdrojovými kódy k UNIUTIL, Turbo Pascal 3.0 a NC

- doporučuji namapovat jako D: a bootovat z A: [CPMv41 Prg CPM.dsk]

/SYNCVGA		; malé prográmky pro změnu rozlišení VGA

VGA_640x400@70.mzf
VGA_640x400@85.mzf
VGA_640x480@60.mzf
VGA_640x480@73.mzf
VGA_640x480@75.mzf
VGA_640x480@85.mzf
VGA_640x480@100.mzf
VGA_720x400@85.mzf
VGA_768x576@60.mzf
VGA_768x576@72.mzf
VGA_768x576@75.mzf
VGA_768x576@85.mzf
VGA_800x600@56.mzf
VGA_800x600@60.mzf
VGA_800x600@72.mzf
VGA_800x600@75.mzf

- po spuštění příslušného programu dojde ke změně výstupního VGA rozlišení Unikarty

- změna rozlišení platí do vypnutí/zapnutí počítače, resp. Unikarty

- pokud chcete změnit rozlišení trvale, použijte soubor unicard.cfg

FAQ

Manažer má přes sebe částečně červené pásy, grafika některých programů vypadá divně.

Unicard manažer a některé další programy potřebují pro svůj bezproblémový provoz rozšířenou video RAM. Nainstalujte do svého počítat dva integrované obvody DRAM 4416 nebo 4461 (41416, 41464). Patice na ně jsou umístěny pod klávesnicí vpravo dole.

Po resetu se mi nespustí manažer. Co mám dělat?

- Je několik možností, například, že máte namapovanou disketovou mechaniku, ze které systém startuje, jako první.

- Stiskněte klávesu Q, držete ji, a stiskněte vzadu tlačítko RESET, klávesu Q držte, než počítač naběhne z QD:

- Pokud předchozí krok nepomůže, protože v QD: nemáte loader nebo tam nemáte nic, stiskněte klávesu M, držete ji, a stiskněte vzadu tlačítko RESET, klávesu M držte než počítač naběhne do Monitoru. Následně zadejte příkaz EB a stiskně klávesu CR. Počítač by měl nastartovat z ROM disky, který standardně obsahuje loader.

- Pokud nepomohl žádný z kroků, dejte SD kartu z Unikarty do PC a smažte a znovu nakopírujte obsah adresáře unicard na SD kartě ze vzorového obsahu.

Příkaz EB v monitoru mi napíše CHECK SUM ER. Co mám dělat?

- Máte „nabouraný“ obsah RAM: disku, pravděpodobně po spuštění BASIC nebo CP/M

- Dejte SD kartu z Unikarty do PC a smažte a znovu nakopírujte obsah adresáře MZR na SD kartě ze vzorového obsahu.

Support

Bugy reportujte na martin@8bity.cz. Buďte trpěliví. Díky 😉